公开

关于《X-9缩醛漆稀释剂》项目需求发布的公告

中航西安飞机工业集团股份有限公司（中航西飞）现就《X-9缩醛漆稀释剂》项目相关需求进行公开发布，意向单位在10个工作日内完成信息填报，15个工作日内提交《项目竞争方案》，未按时提交相关资料的单位，则视为主动放弃。第一次公告发布后，若仅有两家及以下意向单位参与时，中航西飞将第二次发布10个工作日的需求公告，所有意向单位需再次进行信息填报，待第二次公告发布结束后，以第二次填报结果为准。

本次发布的具体需求信息如下：

1.项目名称：X-9缩醛漆稀释剂。

2.项目内容：X-9缩醛漆稀释剂（技术指标与项目竞争方案见附件1及附件2）。

3.意向单位仅限于材料制造商，不包括材料代理商。

4.资质要求

具备相关原材料制造交付能力的企业、院所，遵守国家相关法律、法规，具有良好信誉，建立完善的质量管理体系并有效运行。

5.对接方式：与项目联系人线下对接。

6.需准备相关材料（包含但不限于此）：

1）营业执照（所提供的产品应在营业执照范围内）、法定代表人证明文件、企业信用报告等；

2）质量管理体系认证证书；

3）产品与公告要求的技术符合性报告，提供如出厂检测报告，第三方认证报告等；

4）产品或类似产品研发、生产及行业（不限于航空行业）供货情况；

5）生产研发能力：设备配套与生产能力、产品研发能力和经验、技术专利/资质、人才保障条件及技术人员占比及产品供应配套情况等；

6）意向报价单(报价应为含税价格)；

7）《项目竞争方案》及其相关资料；

8）其他管理体系认证，如环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证等。

7.本项目不提供专项经费，需意向单位自行承担。

8.本需求在中航工业电子采购平台和军采网发布。

9.参与本项目的意向单位之间不得有关联关系，不允许围标、串标，一经发现取消资格。

10.联系方式：

需求发布单位：中航西安飞机工业集团股份有限公司

地址：陕西省西安市阎良区西飞大道1号

邮政编码：710089

技术联系人：祝林

联系电话：189 0210 5675

附件1：X-9缩醛漆稀释剂技术指标

1  材料性能要求如下。

X-9缩醛漆稀释剂是由醇类、甲苯等有机溶剂组成的混合物，主要用于缩醛漆的稀释。

表1 材料性能要求

| 序号 | 试验项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 外观和透明度 | 透明，无悬浮物 |
|  | 水份 | 无浊物 |
|  | 酸价，mgKOH/g | ≤0.1 |
|  | 稀释性能 | 不应有凝结现象 |

2  材料试验方法

2.1  试样制备

取样按GB3186规定进行，试样状态调节按GB9278。

2.2  外观和透明度

按GB/T 1721规定进行。

2.3  水分

按GB/T 1751规定进行。

2.4  酸价

按HG/T2-569规定进行。

2.5  稀释性能

取缩醛漆1份，加X-9缩醛漆稀释剂任意进行冲淡，无凝结现象，即为合格。

3  其他要求

有效贮存期为1年，质量控制、包装、标记、运输与贮存及其他未尽事宜由供需双方协商确定。

附件2：项目竞争方案模板

公开

XXXX

项目竞争方案

(参考性模版，具体内容供应商可根据自身实际情况进行更改和完善)

XXXXX公司

XXXX年X月

目  录

# XXXXXX

# 一、项目对接和需求捕获情况

## 1.1沟通情况

XXXXX公司（以下简称XX）由采购信息网平台获悉中航西飞发布的《XXXX》竞争性谈判公告，按公告指引积极与中航西飞进行了对接。

XX对该项目高度重视，组织工作专班对项目有关资料进行消化、研究，结合XX技术基础和研制能力，认为XX具备承担该项目的能力和条件，并编制了本项目竞争方案。

## 1.2技术要求

### 1.2.1产品概述

Xxxx

### 1.2.2主要技术指标

带XX XXXX通用规范（XXX011），其主要技术指标见表1-1。

表1-1 主要技术指标

| XXX |  | XXXX | XXX |
| --- | --- | --- | --- |

# 二、研制合作基础

## 2.1合作情况

### 2.1.1与中航西飞/一飞院合作情况

描述近两年与一飞院、西飞配套情况XX类XX种产品。

### 2.1.2其他单位合作情况

自成立以来，主要研制配套情况如下：描述近两年其他行业供应情况XX类XX种产品。

## 2.2技术基础

本次拟研制产品XXXXX有相似产品的研制生产经历和技术积累，相关技术基础较好。

Xxx

## 2.3知识产权

独立知识产权，涉及第三方合法使用权，相关专利、技术能力介绍等。

# 三、实施方案（已有成熟对标产品）

## 3.1产品分析

论述产品特点及与标的产品对比的符合性。

## 3.2关键技术

论述产品研制过程中的关键技术及突破情况。

### 3.2.1研发制造关键技术

研发生产过程中梳理出了哪些关键技术

### 3.2.2 关键技术突破

论述关键技术突破过程

## 3.3 产品实施

阐述产品研制技术路线、生产过程、质量控制、原材料控制、应用对象、供货情况等内容。

# 三、实施方案（需对标研制）

## 3.1产品分析

论述产品特点及分析研制可行性。

## 3.2关键技术

本章节概要论述研制该产品所需突破的关键技术，一般包括设计、制造、试验等方面。

无关键技术可不写；成熟技术不应作为关键技术。

## 3.3研究内容

本章节概要论述拟研制该产品需要开展的研究内容，可结合关键技术突破的措施进行描述。如无关键技术，可结合结构设计、材料选用、强度计算、制作工艺、试验方法等方面论述。

## 3.4初步技术方案

本章节表述完成该项目的技术路线，附以简要说明，应包括：

1.拟研制产品的结构、强度分析结果、原材料选择等；

2.拟研制产品的热表处理工艺、生产工艺、工艺路线、生产流程图等；

3.拟研制产品的试验方案。

## 3.5研制计划

对研制工作计划节点安排如下：

XXXX年X月30日前，XXXX；

XXXX年X月20日前，XXXX；

XXXX年X月20日前，XXXXX；

XXXX年X月30日前，XXXXX。

# 四、保障条件

## 4.1技术能力

XX成立于XX年，具备XX研制生产资质，获得CNAS和DILAC认可。

现有员工XXX人，其中技术人员XXX人、技能人员XXX人。（介绍本单位技术人员占比、专业能力、技术职称等）。

## 4.2生产能力

（1）现有及相关产品介绍（简介）；

（2）质量体系及相关资质情况；

（3）制造商相关产品的设备能力、产能等（照片）；

（4）介绍检测能力；

（5）提供生产制造、现场管理相关照片展示。

## 4.3经营能力

提供企业简介包括规模、性质、年营业额、营业执照、质量体系、组织机构图、管理制度目录及简介等、三年内的财务报告、审计报告、征信、主要客户等。

4.4意向价格

允许阶梯性报价。意向价格作为未来采购的参考价格

# 五、风险分析及应对措施

成熟产品不需填写。

新研材料结合研制产品xxx的采购、试验周期及加工技术难度等进行风险评估。

## 5.1技术风险

Xxx

## 5.2 XXXX

Xxxx

XXXX

# 六、结论

综上所述，XX开展该项目的研制条件成熟，风险可控，有信心能够完成带XXXX项目的研制工作。

Xx承诺对使用、开发、提交的产品享有知识产权或已经取得权利人的合法授权，保证不侵犯任何第三人的知识产权或不正当使用。

xx承诺现有（或通过调整/改进）生产能力，可满足西飞公司xxx项目的未来生产情况，并将持续进行成本优化。